使用说明书

APanel音控面板·弧音

1、产品介绍

APanel音控面板·弧音（零火版）是一款可以通过按键和语音声控（普通话版）控制灯具电源通断的智能开关，支持APP控制。其背景灯采用RGB方式，可以在APP上设定背景灯颜色、和展示效果。

更多功能请登录www.crodigy.com获取。

2、基本参数

产品型号：APanel-LN03-A

产品尺寸：86*86*43.55

材质：玻璃、金属按键、PC/ABS

连接方式：WiFi

输入电压：220V，50Hz

输入负载范围：≤1000W/每路

工作温度：0-45℃

工作湿度：5%-85%RH，无冷凝

3、安全注意事项

a、本品涉及强电，安装时需由专业人员按照电工规范和产品说明书进行安装；

b、本品仅局限于室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；

c、注意防潮，请勿将水或其它液体泼洒到本产品上；

d、请勿将本产品放置于靠近热源的地方；

e、请勿尝试自行拆卸维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作，

f、本品含有玻璃制品，安装使用时注意磕碰，以防损毁、割伤。

4、安装方法

a、 ！！！安装前请确认电源总闸已关闭！

b、先稍微加大力道，分离开面板前端和后端部分。

c、通过剥线钳剥好要接的线后，将火线插入L孔，零线插入N孔，将负载（灯）线插入L1、L2、L3孔。用力外拔已插入的线，确认线已插入牢固。

d、使用配件螺丝将面板后板固定到墙壁86开关底盒上，固定时，螺丝头保持平齐。后板安装完成后，然后按正确方向扣上前板。

e、开启电源总闸，按下左侧开关按键，可正常控制控制灯光开关，表示面板工作正常。

f、按键功能

左一   L1开关            右一  语音功能开关（长按3s）

左二   L2开关            右二  L1-L3全开（长按3s配网）

左三   L3开关            右三  L1-L3全关（长按5s恢复出厂）

5、快速设置

a、在安卓应用市场或AppStore中搜索“APanel”,下载安装APP。

Android         iOS

b、安装APP后，先在手机设置中连上要连接的WIFI。然后打开APP，点击右上角“+”，进入面板配网界面，输入要连接的WiFi密码后，长按面板“右二”键待面板背景灯呼吸闪烁时，松开按键。点击APP上“开始配网”按钮，保持APP和面板在有效通讯距离内，待面板语音提示“配网成功”。

*如提示失败，请保持本产品在WiFi信号强度较高的环境下进行重新配置；或者长按“右三”按键5s恢复出厂后重新进行配置网络操作。

c、配网成功后在APP中，点击面板的“设置”，可设置面板背景灯颜色、背景灯效果、灯光回路触发语音、语音功能开关、语音回复功能开关等。同时也可在APP上控制本产品灯光回路开关。

d、在APP上配置灯光回路对应的语音后，通过唤醒词“你好，小聪” 或“聪普智能”唤醒后，说出要打开或关闭的灯光名称，面板会自动执行相应的动作。如：“你好，小聪，打开灯光”；“你好，小聪，关闭灯光”。

e、语音回复音量大小分三档。通过唤醒词“你好，小聪”或“聪普智能”唤醒后，说出：“音量最大”、“音量适中”、“音量最小”可以对应设置回复语音喇叭音量大小。

6、APP操作说明

6.1、配网

进入APP，点击右上角“+”图标。

在弹出的页面中输入要配置的WIFI密码，点击开始配网。

6.2 设备设置

点击已添加的设备，进入设备设置界面，可以在该页面控制设备通道回路开关，语音功能开关等。

通过右上角“”，进入设备信息配置页面。在该页面展示面板的名称，型号，版本等；同时可以在该页面配置面板背景灯的颜色和展示动态效果。配置面板通道回路绑定的语音。

如：名称配置。点击设备名称，可以自定义给设备命名。

如：语音配置。点击“语音配置”，可以分别对3个回路进行语音绑定配置。

6.3 语音定时

在定时页面可以选择设备对该设备的语音功能进行定时启用和定时关闭。