西玛视投影机吊架CM100D协议解析样例

波特率为2400 数据位为8 起始位1 停止位为1 校验位为无校验

- 操作命令——动作

- 上升  \xFF\xEE\xEE\xEE\xDD

- 下降  \xFF\xEE\xEE\xEE\xEE

- 停止  \xFF\xEE\xEE\xEE\xCC

- 注：吊架的上升和下降指令可能需要根据电机的实际安装情况进行互换。