1、按照测量对象的划分：

如：温度、压力、位移、速度、湿度、光线、气体等非电量时，则相应的传感器称为温度传感器、压力传感器、称重传感器。

这种分类方法明确传感器的用途，容易根据测量对象选择所需的传感器，但缺点是将原理互不相同的传感器归为一类。

同一种型式的传感器，如压电式传感器，可以用来测量机械振动中的加速度、速度和振幅，也可以用来测量冲击和力，但工作原理是一样的。

这种分类方法把种类最多的物理量分为：基本量和派生量两类，例如力可视为基本物理量，从力可派生出压力、重量、应力、力矩等派生物理量，当我们需要测量上述物理量时，只要采用力传感器就可以了。

2、按检测原理分类

分为电阻式、电容式、压电式、电磁式、磁阻式、光电式、压阻式、热电式、核辐射式、半导体式传感器。

这种分类方法的优点是便于传感器专业工作者从原理与设计上做归纳性的分析研究。缺点是用户选用时感到不够方便。

常将用途和原理结合起来命名，如红外人体传感器。

3、按照传感器的结构参数在信号变换过程中是否发生变化可分为：

a、物性型传感器：在实现信号的变换过程中，结构参数基本不变，而是利用某些物质材料本身的物理或化学性质的变化而实现新号变换的。

这种传感器一般没有可动结构部分，易小型化，故也称作固态传感器，如：热电偶、压电石英晶体、热电阻以及各种半导体传感器如力敏、热敏、湿敏、气敏、光敏元件等。

b、结构型传感器：依靠传感器机械机构的几何形状或尺寸的变化而将外界被测参数转换成相应的电阻、电感、电容等物理量的变化，实现信号变换，从而检测出被测信号。

如电容式、电感式、应变片式、电位差计式等。

4、根据敏感元件与被测对象之间的能量关系划分：

a、能量转换型：在进行信号转换时不需要另外提供能量，直接由被测对象输入能量，把输入信号能量变换为另一种形式的能量输出使其工作。有源传感器类似一台微型发电机，它能将输入的费电能量转换成电能输出，传感器本身无须外加电源，信号能量直接从被测对象取得。因此只要配上必要的放大器就能推动显示记录仪表。

如压电式、压磁式、电磁式、电动式、热电偶、光电池、霍尔元件、磁致伸缩式、电致伸缩式、静电式等传感器、

如压电式、压磁式、电动式传感器。

b、能量控制型：在进行信号转换时，需要先供能。

如：电阻式、电容式、电感式、差动变压器式、涡流式、热敏电阻、光电管、光敏电阻、湿敏电阻、磁敏电阻等。

5、按输出信号的性质分：

a、模拟式传感器：将被测非电量转换成连续变化的电压或电流，如要求配合数字显示器或数字计算机，需要配备模数转换器。

b、数字式传感器：能直接将非电量转化为数字量，可以直接用于数字显示和计算，可直接配合计算机，具有抗干扰能力强，事宜距离传输等优点。

6、传感器构成来分：

a、基本型传感器：一种基本的单个变换装置。

b、组合型传感器：不同单个变换装置组合构成的传感器。

c、应用型传感器：基本型或组合型传感器与其他机构组合构成的传感器。

如：热电偶是基本型，与红外线辐射转为热量的热吸收体组合成红外线辐射传感器，是组合型；把其应用于红外线扫描设备中，就是一种应用型。

8、按作用形式分：

分为主动性和被动型。

9、按传感器的特殊性分。