- 功能简介

GCA19E1开合帘电机，采用无线遥控、485协议控制(带行程百分比)及外接开关控制。

- 技术规格

- 电机类型：GCA19E1开合帘电机，功率45W、75W；

- 电源类型：AC 220V+/-20%，50Hz；

- 控制方式：无线遥控，RS485，无源干触点开关；

- 工作温度范围：-20°~ +70°C（控制电路）；

- 储存温度范围：-30°~ +90°C（控制电路）；

- 工作湿度：10%~90%相对湿度无冷凝。

- 操作说明

  - 无线对码操作：

      - 电机上电7秒以内，按两下遥控器背面的“设置”键，LED闪烁，再按一次遥控器的“上行”键（或下行键），LED灯闪烁，对码成功。

      - 按住电机设置键键约2秒，LED灯亮，松开，按两下遥控器背面的“设置”键，LED闪烁，再按一次遥控器的“上行”键（或下行键），LED灯闪烁，对码成功。

注：设置键+设置键+上行键对码与设置键+设置键+下行键对码运行方向相反。

  - 行程设定：

对码成功后，每次重新上电后，按遥控器“上行”键开合帘打开直到遇阻停止，再按“下行”键开合帘关闭直到开合帘遇阻停止，行程设置成功。

注：行程设定成功后，开合帘打开会根据导轨长度自动预留间隙。

  - 手拉功能的取消和开启：

按住电机上的设置键约2秒，LED灯亮，松开，按一下遥控器“停止”键， LED灯闪烁多次熄灭，手拉取消，再次操作手拉功能开启。

  - 添码操作：

按下电机设置键2秒，LED灯亮，松开，按一下遥控器上的上行键，LED灯闪烁多次熄灭，添码成功。

  - 删除所有发射器通道：

按下电机设置键2秒，LED灯亮，不松开直到 LED灯闪烁2次后松开按键（约5秒），删码成功。

  - 换向功能：

按下电机设置键2秒，LED灯亮，不松开直到 LED灯闪烁3次后松开按键（约10秒），换向成功。

  - 第三行程：

运行到任一点按一下“设置”键，再按五次“停止”键，指示灯闪烁多次，第三行程点设置成功。按住“停止”键2秒左右，电机将运行至第三行程点。运行到第三行程点后方可进行第三行程点的删除操作。

  - 行程删除：

按一下发射器“设置”键，再按“下行”键 ，再按“设置”键，LED灯闪烁多次并熄灭，行程删除成功。

  - RS485控制：

通讯方式：波特率，9600；数据位：8位；停止位：1位；奇偶校验位：无校验。

对码：按下电机上的设置键约2秒等LED灯亮起，松手，给电机发送开命令或关命令，灯熄灭则对码成功。

控制：发送以下命令，可使电机执行打开、停止或者关闭动作。

90 01 02 64 F4 97 开命令

90、97 分别为数据开始和结束识别码（设备识别）

01 房间号

02 窗帘号

64 开命令(百分比中100%命令)

F4 = 90 XOR 01 XOR 02 XOR 64– 03   校验码

97数据结束识别码

90 01 02 DD 4B 97  停命令

DD 停命令

90 01 02 00 90 97  关命令(百分比中0%命令)

00 关命令

百分比控制命令（分别为5%，30%，50%，70%）：

90 01 02 46 D2 97  70%

46 行程比为70%相对应的命令，以下同理

90 01 02 32 9E 97  50%

90 01 02 1E 8A 97  30%

90 01 02 05 93 97  5%

位置查询命令

90 01 02 91 FF 97

91位置查询命令

反馈命令为：30 01 02 32 FE 37

32   行程比反馈值

30、37分别为数据开始和数据结束标识码（设备识别）

注：房间号和窗帘号地址为0xFF可以群控

  - 遇阻停止

电机在运动中遇到阻力停下，以避免事故的发生。

注：每次按下按键看到LED闪一下表示按键成功。

  - 外接无源干触点开关控制：

按”上行”键,开合帘打开，按“下行”键，开合帘关闭。开合帘在打开过程中，按“上行”键，开合帘停止，按“下行”开合帘关闭；开合帘在关闭过程中“下行”键，开合帘停止，按“上行”键，开合帘打开。

- 485接线说明

4

3

1

2

- A/+

- B/-

- GND

- GND

- 功能说明

- 具有无线遥控功能；

- 通过RS485通讯，支持行程百分比，支持多机群控；

- 具有第三行程点设置功能；

- 可外接干触点无源脉冲开关。