通信协议格式：

| 帧头 | 设备类型 | 设备ID | 帧类型 | 参数1 | 参数2 | 参数2 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x48 | 0x1A | x | x | x | x | x | 0x4D |

- 待机按钮状态 (帧类型=0x01； 参数1(0x00:关  0x01:开))

关：48 1A 00 01 00 00 00 4D

开：48 1A 00 01 01 00 00 4D

- 模式调用     (帧类型=0x02；参数1（范围0x01~0x09）)

模式1：     48 1A 00 02 01 00 00 4D

模式2：     48 1A 00 02 02 00 00 4D

模式3：     48 1A 00 02 03 00 00 4D

…

- 模式保存     (帧类型=0x03；  参数1（范围0x1~0x09） )

模式1：     48 1A 00 03 01 00 00 4D

模式2：     48 1A 00 03 02 00 00 4D

模式3：     48 1A 00 03 03 00 00 4D

…

- 通道(继电器)全开/全关 (帧类型=0x04；参数1（ 0x00:关  0x01:开）)

全关：    48 1A 00 04 00 00 00 4D

全开：    48 1A 00 04 01 00 00 4D

- 单通道(继电器)开/关 (帧类型=0x05； 参数1表示通道号（0x00~0x07），参数2( 0x00:关  0x01:开))

通道1关：  48 1A 00 05 00 00 00 4D

通道2关：  48 1A 00 05 01 00 00 4D

……

通道8关：  48 1A 00 05 07 00 00 4D

通道1开：  48 1A 00 05 00 01 00 4D

通道2开：  48 1A 00 05 01 01 00 4D

……

通道8开：  48 1A 00 05 07 01 00 4D

- 串口RS232波特率设置(帧类型=0x06; 参数1:0x00~0x05)

4800:    48 1A 00 06 00 00 00 4D

9600:    48 1A 00 06 01 00 00 4D

19200:   48 1A 00 06 02 00 00 4D

38400:   48 1A 00 06 03 00 00 4D

57600:   48 1A 00 06 04 00 00 4D

115200:  48 1A 00 06 05 00 00 4D

7.本机ID设置(帧类型=0x07; 参数1:0x00~0xff)

设置ID为0:    48 1A 00 07 00 00 00 4D

设置ID为1:    48 1A 00 07 01 00 00 4D

设置ID为2:    48 1A 00 07 02 00 00 4D

…

8.设置级联(帧类型=0x08; 参数1:关：0x00，开：0x01)

设置级联 关:    48 1A 00 08 00 00 00 4D

开：	  48 1A 00 08 01 00 00 4D

9.初始化(帧类型=0x09;)

初始化：      48 1A 00 09 00 00 00 4D