艾泰无线方案胖模式设置详解

经常配置的无线路由器方案为：

1、艾泰AC控制器（WX20S）1个

2、艾泰无线AP（WA1902N或1900N）若干

3、POE交换机，视情况需要配置

该方案设置适合大户型AP数量多时的设置，根据艾泰无线AP自身拥有的瘦AP模式下与AC控制器配合实现快速无线添加和调整服务区的操作；

但在客户不需要太多（2-5个以内）AP分区，但1个无线路由器实现不了信号全覆盖的情况下，在无AC控制器的情况下，也可以通过AP “胖AP”模式下实现相同的功能。

本文详细介绍下胖AP模式下的设置方案；

准备：

1、硬件：需要若干AP；1台POE供电交换机（以下称呼为交换机）；笔记本一台；网线若干；

2、软件：在线IP查找工具（以下称呼为IP工具）；

设置步骤如下：

1、确保笔记本通过与交换机连接可上网；

2、打开IP工具，确定当前网络内设备详情；

3、将1个AP连接网络，等待1分钟左右，待AP启动后，重新使用IP工具搜索，确定新增AP网址，如无新IP出现，可能AP使用过，请恢复出厂设置后重复这一步。

4、打开浏览器，输入AP的IP进入AP设置界面

5、先配置AP 的固定IP，记录下来便于后续IP的实际位置定位，然后按设置好的IP重新进入AP设置界面；

6、在“系统模式”中，将工作模式设置模式为“胖AP”；

7、在“无线基本配置”中，设置AP SSID和选择信道。其中相邻位置的AP的信道需要不一样。

8、在“无线安全配置”中设置无线密码；（后续AP设置时需保持7/8步骤中设置的一致性以保证无线的无缝切换）

9、重复3/4/5/6/7/8，将剩余AP设置。

10、测试AP，记录。