- 打开软件USR-Kx-V2.0.1.497软件

- 点击”搜索设备”

- 将光标点击上图搜索到IP地址

- 设置模块工作方式

- UDP Mode

UDP Mode : 模块将只会与设定好的，特定的 IP 的特定端口通信，如果数据不是来自这个通道，则数

据不会被模块接受。

- TCP Clinet

TCP Client ：作为客户端，与 TCP server 连接。其主要特点：

 可用于多对一通讯。

 主动发送连接请求。

说明：在 TCP 模式下，无论是模块做 Server，还是模块做 Client，TCP 模式有着独特的校验算法，相对于 UDP 模式更加稳定可靠。

- UDP Server

UDP Server : 普通 UDP 的基础上不验证来源 IP 地址，收到 UDP 数据包后将目标 IP 改为数据来源 IP，类似 TCP server 的功能 255。

- TCP Server

TCP Server ：作为服务器，等待 TCP Client 连接。

 主要特点：模块做 TCP server 最多可以连接 4 个客户端设置好参数后，Server 主要监听过来的连接请求，本身不发送连接请求。适合多设备访问模块的情况，可用于一对一通讯和一对多通讯。

- 本模块IP地址、子网掩码、网关

根据空调网关所处的网络环境这一个未被占用的IP地址

- 串口波特率、校验/数据/停止，不需要设置

- 本地端口设置

用于设置本地网络模块的端口

- 连接目标IP、远程端口

当模块工作在UDP Mode 或者在TCP Client 这两种工作方式的时候，必须设置连接目标IP和远程端口

- 扩展功能保持默认设置

- 点击保存参数